Il  presente documento descrive le procedure   necessarie per  installare una nuova configurazione  nel Videografico off Line (VDG)   e caricare una serie di  programmi demo per l’utility  CAMTORNI in esso integrata.

## Calenzano , 14/05/2004

# Installazione di una nuova  configurazione

Cliccare  sull’icona  di avvio dell’applicazione

Selezionare  l’ambiente  Simulazione Tornio (“Lathe”)

Premere il tasto “Configurazione VDG”

## Finestra di avvio dell’applicazione

Si scelga  “Gestione Configurazioni”

Si scelga “Inserimento nuova Configurazione”

Si compili  la finestra  definendo il nome da

assegnare alla configurazione (ad esempio “DEMO”)

e le opzioni ad essa associate.

Volendo utilizzare tutti i Part Program e gli utensili

forniti con l’applicazione , selezionare  le opzioni

“TRANSMIT” e “CAMTORNI”.    Premere OK

per confermare le scelte  operate.

Si scelga “Aggiornamento”   e si selezioni

la  configurazione (DEMO) appena creata.

Si attivi la ricerca  del path dove prelevare i dati

relativi alla configurazione (tipicamente il disco

di backup fornito con la macchina utensile dal

costruttore).

In assenza  di tale disco , selezionare il file AXS.TAR  nella directory:

C:/ECS/2700WIN/CAMTORNI/BACKUP/DEMO/TAR, creata con l’installazione del SW

Premendo il tasto                 l’aggiornamento della configurazione  “DEMO” diverrà operativo.

Tramite la scelta “Selezione” si potrà quindi rendere attiva

tale configurazione  e finalmente lanciare in esecuzione

l’applicazione VDG  premendo il tasto “START VDG”

nella  finestra di avvio già illustrata a PAG.1.

# Caricamento degli esempi forniti con l’applicazione

Nel menù principale dell’applicazione “ VDG”  , premere il tasto  “CAMTORNI”:

Nel menù principale di “CAMTORNI”  premere il tasto “INPUT” normalmente utilizzato per caricare   Part Program ed associati Profili:

Tale selezione consente di “navigare” all’interno

delle Unità di memoria di massa del PC per

accedere  alla cartella dove  sono contenuti i

programmi /profili.  Nel nostro caso in:

### C:/ECS/2700WIN/CAMTORNI/BACKUP

In particolare selezionare  il file DEMO.LST

che contiene l’elenco di tutti i Programmi

e dei relativi Profili da caricare.

Confermando la scelta , una finestra  provvederà

a fornire   tutti i dettagli sul trasferimento .

Trasferimento che sarà fisicamente attivato

con OK.

Durante l’operazione confermare le

sovrascritture di file  che vengono via, via

evidenziate.

Al termine  una ventina di programmi  demo

saranno operativi e selezionabil.

# Descrizione sintetica dei  Programmi Demo installati

| # FAGOR1 | Esempio presente su catalogo 8055 FAGOR. Profilo non monotono esterno. Grezzo definito come profilo specifico. Particolarità: Sgrossatura in 3 step (utensile quadro + 1 romboidale) Finitura eseguita in 2 step |
| --- | --- |
| FAGOR2 | Esempio presente su catalogo 8055 FAGOR. Profilo monotono esterno . Grezzo definito come profilo specifico. Particolarità: Sgrossatura in 2 step (utensile quadro + romboidale) Finitura eseguita in una sola passata (utensile tondo) |
| FAGOR3 | Esempio presente su catalogo 8055 FAGOR. Profilo non monotono esterno. Grezzo definito come profilo specifico. Particolarità: Sgrossatura in 2 step ( utensile quadro + romboidale) Finitura eseguita in 2 step. |
| FAGOR4 | Esempio presente su catalogo 8055 FAGOR. Profilo monotono esterno. Grezzo definito come profilo specifico. Particolarità: Sgrossatura in 2 step ( utensile quadro + romboidale) Finitura eseguita in una sola passata (utensile tondo). |
| FAGOR5 | Esempio presente su catalogo 8055 FAGOR. Profilo monotono esterno. Grezzo definito come profilo specifico. Particolarità: Sgrossatura eseguita con utensile romboidale. Finitura eseguita in una sola passata (utensile tondo). |
| COMPLIC | Esempio di profilo non monotono esterno. Grezzo definito come cilindro pieno. Particolarità: Sgrossatura eseguita con utensile quadro e 2 romboidale. Finitura eseguita con utensile tondo. |
| INTERNO1 | Esempio di lavorazione interna monotona. Grezzo definito come tubo ofsettato rispetto al profilo finito. Particolarità: Sgrossatura tramite utensile romboidale Finitura eseguita in una sola passata con utensile tondo. |
| INTERNO2 | Esempio di lavorazione interna monotona. Grezzo definito come tubo ofsettato rispetto al profilo finito. Particolarità: Sgrossatura in 2 step ( utensile quadro + romboidale) Finitura eseguita in una sola passata (utensile romboidale). |
| INTERNO3 | Esempio di lavorazione interna monotona. Grezzo definito come tubo offsettato rispetto al profilo finito. Particolarità: Sgrossatura tramite utensile troncatore. Finitura eseguita in una sola passata (utensile romboidale). |
| INTERNO4 | Esempio di lavorazione interna non monotona. Grezzo definito come tubo offsettato rispetto al profilo finito. Particolarità: Sgrossatura tramite un utensili romboidale Finitura eseguita in 2 step (2utensile romboidali). |
| INTERNO5 | Esempio di lavorazione interna monotona. Grezzo definito come tubo offsettato rispetto al profilo finito. Particolarità: Sgrossatura in 1 step ( utensile romboidale) Finitura eseguita in una sola passata (utensile romboidale). |
| BIRILLO | Esempio di profilo non monotono esterno. Grezzo definito come offset profilo finito. Particolarità: Sgrossatura tramite utensile troncatore e passata di semifinitura Finitura eseguita in con una passata (utensile tondo). |
| BOTINTER | Esempio di profilo monotono interno. Grezzo definito come un tubo . Particolarità: Sgrossatura tramite utensile troncatore e passata di semifinitura Finitura eseguita in con una passata (utensile tondo). |
| ESTERNO2 | Esempio di profilo non monotono esterno. Grezzo definito come offset profilo finito. Particolarità: Sgrossatura tramite utensile troncatore e passata di semifinitura Finitura eseguita in con una passata (utensile tondo). |
| MAZZA | Esempio profilo non monotono esterno. Grezzo definito come cilindro. Particolarità: Sgrossatura in 3 step (Utensile quadro + 2 romboidali) Finitura eseguita in 2 passata (utensile tondo + romboidale) |
| BOTT1 | Esempio profilo non monotono esterno. Grezzo definito come cilindro. Particolarità: Sgrossatura in una passata (utensile tondo) Finitura eseguita in una passata (utensile tondo) |
| TUBO1 | Esempio di profili interni ed esterni eseguiti su tubo . Grezzo esterno definito come offset del finito.Particolarità: Sgrossatura in 2 step (Utensile quadro + romboidale) Finitura eseguita con solo utensile romboidale in una passata. |
| GOLE | Svuotatura di 2 gole semplificate laterali |
| GOLE1 | Svuotatura 5 gole semplificate laterali, Foratura Assiale, Tornitura cilindrica interna con sgrossatura e finitura eseguita tramite utensile romboidale. |
| GOLE2 | Svuotatura 1 gola semplificata frontale, Svuotatura 1 gole generica laterale, Svuotatura 3 gole semplificate laterali. |
| FLANGIA | Esempio di Forature / Fresature chiavette e Maschiatura con asse C e utensile motorizzato. |